练习题1

3.1-1 指出下列指令中操作数的寻址方式

(1) MOV  BX, 20H

(2) MOV  AX, [1245H]

(3) MOV  DX, [SI]

(4) MOV  100[BX], AL

(5) MOV  [BP][SI], AX

(6) MOV  [BX+100][SI], AX

(7) MOV  [1800H], AL

(8) MOV  [SI], AX

3.1-2 判断下列操作数寻址方式的正确性，对正确的指出其寻址方式，错误的说明其错误原因。

(1) [AX]

(2) [SI+DI]

(3) BP

(4) BH

(5) DS

(6) [BL+44]

(7) [BX+BP+32]

(8) [DX]

(9) [CX+90]

(10) [BX*4]

(11) BX+90H

(12) SI[100H]

3.1-3 已知DS = 2000H，ES = 1000H，SS = 1010H，SI = 1100H，BX= 0500H，BP = 0200H，请指出下列指令中源操作数是什么寻址方式？源操作数的物理地址是多少？

(1) MOV  AL, [2500H]

(2) MOV  AX, [BP]

(3) MOV  AX, ES:[BP+10]

(4) MOV  AL, [BX+SI+20]

练习题2

3.2-1  判断下列指令的对错，如果错误请说明原因。

(1) MOV CS, BX

(2) MOV CH, SI

(3) PUSH AL

(4) MOV DX, [BX][ BP]

(5) MOV CH, 100H

(6) XCHG BX, 3

(7) PUSH CS

(8) MOV AL, [BX][SI]

(9) PUSH CL (10)OUT 3EBH, AL

3.2-2  给出MOV指令执行后的结果，设有关寄存器及存储单元内容如下：DS=2000H, ES=2200H, BX=0100H, SI=0004H, (22100H)=12H, (22101H)=34H, (22102H)=56H, (22103H)=78H, (22104H)=9AH, (22105H)=0BCH, (20100H)=1AH, (20101H)=2BH, (20103H)=3CH, (20104H)=4DH, (20105H)=5EH, (20106H)=6FH。

(1)MOV  AX, ES:[BX][SI]

(2)MOV  AX, BX

(3)MOV  AX, [BX]

(4)MOV  AX, [BX+SI]

(5)MOV  AX, [BX+SI+01]

3.2-3  假定SS=1000H，SP=0100H，AX=2107H，执行指令“PUSH AX”后，存放数据07H的内存。

物理地址是___

3.2-4  已知AX=1020H，DX=3080H，端口地址PORT=41H，(40H)=6EH，(41H)=22H，指出下列各条指令执行

结果。

(1)IN  AL, PORT  ;AL = ______

(2)IN  AX, 40H   ;AX = ______

(3)OUT  DX, AL  ;(DX) = ______

(4)OUT  DX, AX   ;(DX) = _______

3.2-5  用一条指令实现把BX和SI之和传送给CX。

3.2-6  试比较下列3组指令的功能

(1)LDS SI, [DI]

(2)MOV  SI, [DI]

MOV  DS, [DI+2]

(3)MOV  DS, [DI+2]

MOV  SI, [DI]

3.2-7  （     ）

A. 把地址1000H送SI

B. 把地址ES:[1000H]字单元内容送SI

C. 把地址ES:[1000H]字单元内容送SI，把地址ES:[1002H]字单元内容送DS

D. 把地址ES:[1000H]字单元内容送DS，把地址ES:[1002H]字单元内容送SI

3.2-8  在指令“POP  [BX]”中，目的操作数的段地址和偏移地址分别在（     ）

A. 没有段地址和偏移地址      B. DS和BX中

C. ES和BX中        D. SS和BP中

练习题3

3.3-1  判断下列指令的对错，如果错误请说明原因。

(1) ADC AX, 0ABH (2) MUL AL, CL

(3) MUL AX, 25 (4) INC [SI]

(5) ADD [BX], 456H (6) DIV AX, BX

(7) DEC [BP] (8) ADD CX+1

(9) DAA CX

3.3-2  求出以下各十六进制数与十六进制数62A0之和，并根据结果设置标志位SF, ZF和OF的值。

(1) 1234

(2) 4321

(3) CFA0

(4) 9D60

3.3-3  扩展无符号数是否可以使用如下指令？为什么？

(1) CBW指令  (2) CWD指令

3.3-4  若AL、BL中是压缩BCD数，且在执行“ADD AL,  BL”之后，AL = 0CH，CF = 1，AF = 0。再执行DAA后，AL的值为多少？

3.3-5  判断题

(1) （ ）INC和DEC指令不影响标志位。

(2) （ ）压缩型BCD码和非压缩型BCD码均有加减运算调整指令。

(3) （ ）压缩型BCD码和非压缩型BCD码均有乘除运算调整指令。

(4) （ ）DIV指令在执行字节除法时，运算后的商存放在AH中，余数存放在AL中。

练习题4

3.4-1  AND、OR、XOR、NOT为四条逻辑指令，下面解释有误的是（   ）

A. 它们都是按位操作的

B. 指令XOR  AX, AX执行后，结果不变，但是影响标志位

C. 指令AND  AL, 0FH执行后，使AL的高4位清零，低4位不变

D. 若DL=09H，CH=30H，执行OR DL, CL后，结果为DL=39H

3.4-2  将寄存器BX的内容求反不正确的操作是（   ）

A. NOT  BX   B. XOR  BX, 0FFFFH   C. AND  BX, 0FFFFH

3.4-3  四条逻辑运算指令AND、OR、XOR、NOT中，  ________指令对标志位均没有影响，而其他3条指令除对标志位SF、ZF、PF有影响外，还使_________和___________总是置“0”，AF不确定。

3.4-4  如果要对一个字节或一个字的数求反，可以用____________指令，要对寄存器或存储单元内容中指定位求反则可以用___________指令。

3.4-5  按要求编写下列指令序列。

(1) 清除DL中的低2位而不改变其他位；

(2) 把SI的高3位置为1而不改变其他位；

(3) 把AX中的0～3位置零，7～9位置1，13～15位取反；

(4) 检查CX中的1、3和5位中是否有一位为1；

(5) 检查BX中的2、6和10位是否同时为1；

(6) 检查CX中的1、3、5和7位中是否有一位为0；

(7) 检查BX中的2、6、10和12位是否同时为零。

练习题5

3.5-1  8086的移位类指令若需移动多位时，应该先将移动位数置于（   ）。

A. AL    B. AH    C. CL    D. CH

3.5-2  对于算术左移指令“SAL AL, 1”，若AL中的带符号数在执行指令后符号有变，可以通过（   ）来确认。

A. OF=1    B. OF=0    C. CF=1    D. CF=0

3.5-3  AL的内容实现算术右移4位的正确指令是（   ）。

A. SHR  AL, 4  B. MOV  CL, 4  C. SAR  AL, 4  D. MOV  CL, 4

SHR   AL, CL                     SAR   AL, CL

3.5-4  将BUF字节单元内容算术左移一位，以下指令不正确的是（   ）。

A. MOV  BX, OFFSET BUF     B. MOV  BL, BUF

SAL   BX, 1                  SAL   BL, 1

C. SAL   BUF, 1       D. LEA   BX, BUF

SAL   BYTE PTR [BX], 1

3.5-5  试用移位指令把十进制数+35和−41分别乘以2。应该用什么指令？得到什么结果？如果除以2，结果又如何？

本章习题(必做3-1,3-2,3-3,3-6)

3-1  写出以下指令序列中每条指令的执行结果，请在DEBUG环境下进行验证，并注意各标志位的变化情况。

MOV    BX, 23ABH

ADD    BL, 0ACH

MOV    AX, 23F5H

ADD    BH, AL

SUB    BX, AX

ADC    AX, 12H

SUB    BH, −9

√

3-2   编写计算多项式4A2 − B + 10值的程序段。说明：多项式值存于AX中，A、B是无符号字节数，设中间和最后结果不超过16位二进制数。

数据说明：A  DB 0AH

B  DB 10H

3-3  编写一个计算CL的3次方的指令序列，假设幂不超过16位二进制数。

3-4  假设DX:AX中存放一个双字的数据：

NEG    DX

NEG    AX

SBB    DX, 0

请问：上述程序段完成什么功能？设执行前，DX = 0001H，AX = FFFFH，上述程序段执行后，DX、AX的值是什么？

3-5  列出2种以上实现下列要求的指令或指令序列。

(1)清累加器AX       (2)清进位标志位

(3)将累加器内容乘以2(不考虑溢出)    (4)将累加器内容除以2(不考虑余数)

3-6  写出下列程序段执行后AX的值为多少？

MOV    AX, 1234H

MOV    CL, 4

AND    AL, 0FH

ADD    AL, 30H

SHL    AH, CL

AND    AH, 0F3H

3-7  分析下列程序段，程序执行之后AX和CF的值为多少？

MOV    AX, 0099H

MOV    BL, 88H

ADD    AL, BL

DAA

ADC    AH, 0

3-8  试完成下面程序段，使其完成将存储单元DA1中压缩型BCD码，拆成二个非压缩型BCD码，低位放入DA2单元，高位放入DA3单元，并分别转换为ASCII码。

START: MOV    AL, DA1

MOV    CL, 4

(1)

OR     AL, 30H

MOV    DA3, AL

MOV    AL, DA1

(2)

OR     AL, 30H

MOV    DA2, AL